گزارش فنی

جوی استیک بی سیم

گروه  الکترونیک

شرکت فرند پیمایش (دانش بنیان)

شرکت فرند پیمایش (دانش بنیان)

فهرست موضوعات

1.	مقدمه	7

2.	طرح مسأله و کاربرد مورد نظر	7

3.	راه حل پیشنهادی	9

4.	پیاده سازی الگوریتم	10

5.	لیست توابع	14

6.	روش استفاده از کتابخانه	16

7.	پیوست	19

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1-1 نام شکل.	9

فهرست جدول‌ها

جدول 1پارامترهای مورد نظر در تولید Alarm	10

جدول 2 متغیرهای بکار گرفته شده در فلوچارت Alarm	11

جدول 3 توابع بکار گرفته شده در تولید Alarm	14

جدول 4ساختارها و نمره گذاری‌ها	15

جدول 5 ساختارها و نمره گذاری‌ها	15

قواعد نام گذاری:

متغیر ها و نام های توابع با استاندارد camelCase نام گذاری می شوند
ثوابت ماکرو ها با استاندارد SCREAMING_SNAKE_CASE نام گذاری می شوند.

به دلیل اعمال تمایز استثنائاًTask  ها به صورت camelCase_task نام گذاری می شوند

# مقدمه

این گزارش برای معرفی نرم افزار و سخت افزار جوی استیک بلوتوثی پویشگر 3 تدوین شده است.

کارفرما برای هدایت راحت پویشگر، نیاز به کنترل کننده ای بی سیم دارد

# طرح مسأله و کاربرد مورد نظر

کنترل کننده باید دارای سه محور آنالوگ و یک یا دو دکمه باشد. میکروکنترلر باید بتواند این مقادیر را از جوی استیک خوانده و با ارتباط بلوتوثی آنها را به کامپیوتر مرکزی پویشگر ارسال کند. کنترل کننده دو چراغ LED برای نمایش وضعیت اتصال و وضعیت باتری خود دارد. همچنین، کیکروکنترلر باید بتواند دستوراتی مانند فعال سازی آلارم و روشن کردن LED و یا تنظیم پارامتر های خواندن اطلاعات مانند سرعت ارسال داده و... را از کامپیوتر دریافت کند.

# راه حل پیشنهادی

برای این دستگاه از میکروکنرلر ESP32، جوی استیک CHC-409B-M4 ، ماژول پاوربانک LX-LBU2C ، 	دو عدد باتری 18650 با ظرفیت  3200mAH ، یک دانگل بلوتوث Baseus BA04 استفاده می شود.

جدول 1: قطعات مورد استفاده

| Component | Description |
| --- | --- |
| Microcontroller | ESP32 Devkit Module |
| Analog Joystick | CHC-409B-M4 |
| Bluetooth Dongle | Baseus BA04 |
| Power Bank Module | LX-LBU2C |
| Battery | 2x 3200mAH 18560 |

جدول 1

# پیاده سازی سفت‌افزار

سفت افزار روی میکروکنترلر ESP32 اجرا شده که محیط برنامه نویسی آن پلتفرم Arduino است که روی FreeRTOS پیاده سازی شده.

از نرم افزار Visual Studio Code با افزونه PlatformIO برای توسعه سفت افزار استفاده شده است.

سفت افزار شامل چندین Task و Queue است که هر کدام باید به صورت Modular  جدا از task  های دیگر کار کنند.

### Task ها

FreeRTOS ، می تواند چندین Task با اولویت های متفاوت را همزمان اجرا کند.

### readJoystick_task

این تسک، به صورت دوره ای مقادیر آنالوگ و کلید ها را خوانده و آنها به Queue تسک bluetoothManager_task می فرستد..

### bluetoothManager_task

این تسک، شامل شئ  SerialBT از جنس BluetoothSerial است و مسئول ارسال و دریافت اطلاعات با بلوتوث است. ابتدا منتظر اتصال شده و سپس وارد حالت COMMAND_MODE_PACKET می شود و منتظر دریافت پارامتر های خواندن و ارسال اطلاعات می شود. پس از دریافت دستورات تنظیم اولیه، به صورت دوره ای اطلاعات آنالوگ و کلید ها را از Queue خود به نام qTransmitBT می خواند و آنها را با تابع constructByteArray تبدیل به یک آرایه از اعداد 8 بیتی کرده و آنها را به صورت سریالی از طریق بلوتوث ارسال می کند.

### alarm_task

این تسک شامل کتابخانه Alarm_FreeRTOS است و در کد اصلی برای استفاده از آلارم، تنها تابع  addAlarmToQueue خوانده می شود.

بر خلاف سایر تسک های اصلی، این تسک در main.cpp شروع می شود.

### taskManager_task

این تسک مسئول شروع تسک های دیگر با دستور serial  و برای تست در مراحل اولیه نوشته شده است. برای کار خودکار این تسک مقادیر ADC_TASK_ENABLED و BT_TASK_ENABLED ست شده اند.

جدول 2

| Task Names | Function | Description |
| --- | --- | --- |
| ### readJoystick_task | خواندن آنالوگ ها و کلید ها و ارسال به qTransmitBT |  |
| ### bluetoothManager_task | خواندن آنالوگ ها و کلید ها از qTransmitBT و ارسال با بلوتوث |  |
| ### alarm_task | اعمال آلارم ها |  |
| ### taskManager_task | مدیریت تسک ها |  |

| Argument | Description |
| --- | --- |
| X Potentiometer (Analog) |  |
| Y Potentiometer (Analog) |  |
| Z Potentiometer (Analog) |  |
| Key |  |
| LED |  |
| Buzzer |  |

# لیست توابع

جدول 3

| Description | Function |
| --- | --- |
| مقادیر دکمه ها را می خواند | readButtons |
| مقادیر آنالوگ را می خواند | readAxes |
| از یک MessageStruct، آرایه بایت را می سازد. می توان با تنظیم CODING_0X1A، کد کردن 26 را فعال یا غیر فعال کرد. | constructByteArray |
| آرایه را کد می کند. | Code_0x1A |

# ساختارها(Structures) و نمرهگذاریهای (Enumerations)

جدول 4

| Struct Name | Fileld | Description |
| --- | --- | --- |
| Joystick_TypeDef | bool isConnected | وضعیت اتصال بلوتوث |
|  | uint8_t mode | حالت عملیاتی را مشخص می کند |
|  | uint16_t transmitRateMS | دوره تناوب خواندن و ارسال اطلاعات |
|  | float alpha | ضریب فیلتر پایین گذر |

| Struct Name | Fileld | Description |
| --- | --- | --- |
| MessageStruct | uint16_t adc[] | مقادیر آنالوگ |
|  | bool button[] | مقادیر دکمه ها |

# روش ارتباط با کامپیوتر

7.1. تابع ساخت بسته اطلاعات:

void constructByteArray(MessageStruct *message, byte *arr)

{

int8 temp = 0;

for (int8 i = 0; i < BYTE_ARRAY_SIZE; i++)

arr[i] = 0;

for (int8 i = 0; i < ADC_COUNT; i++)

{

arr[i * 2 + 2] = message->adc[i] >> 8;

arr[i * 2 + 3] = message->adc[i] & 0xFF;

}

arr[1] = message->button[0];

arr[COMMAND_BYTE_INDEX] = CMD_START_ACTION_MODE;

if (CODING_0X1A)

Code_0x1A(arr, BYTE_ARRAY_SIZE);

{

که نتیجه آن به صورت زیر است:

| … | Command Data[0] | Command | ADC3L | ADC3H | ADC2L | ADC2H | ADC1L | ADC1H | Buttons | 0x1A? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

## تنظیم پورت سریال در C#

## توابع دریافت داده از جویستیک

## توابع ارسال داده به جویستیک

بــرای بــه کــار بــردن ایــن کتـابـخـانـه در Main()، تــابـــع Configure_Alarm() و در Timer_Interrupt_Handler() تابع UpdateAlarm() فراخوانی میشود. لازم به ذکر است در صورتی که از نرم افزار MX Cube برای تنظیمات اولیه‌ی میکروکنترلر استفاده ‌شود، نیازی به فراخوانی تابع Configure_Alarm() نمی‌باشد.

کد مثال زیر

Main()

{

…

Configure_Alarm();

..

while(1)

{

}

}

Timer_PeriodElapsed_CallBack() // 32 Hz Interrupts

{

Update_Alarm();

}

هر جا که ایجاد سوت مورد نیاز باشد، کافی است تابع Alarm به شکل زیر فراخوانی شود. مثلا:

…Alarm(SHORT_BEEP_X2, 3, 32, 1);…

در این تابع الگوی 2 سوت کوتاه با 3 تکرار هر کدام به طول 1 ثانیه فراخوانی شده است.

کد C ‏ ‏‏‏‏‏

# پیوست

## روش پروگرام کردن ESP32

### اتصال

### درایور USB to Serial

### ابزارهای نرم افزاری(Visual Studio Code Visual Studio C#)

### مراحل تغییر کد

- ادیت

- کامپایل

- آپلود ( فلش)

# عیب یابی

- (اگر LED اصلی چشمک نزند)

- (اگر LED شارژ به رنگ قرمز د بیاید)